JR-5022型高压清洗机组





使



用



说



明

青岛炬荣工程科技有限公司





一.概述

本泵组中泵头两端，一端安装调压阀及高压胶管接头，另一端安装压力表，既能调整系统工作压力，又能限制泵不超过额定压力。使用安全可靠，自成系统，使用极为方便。



二.技术性能参数

该系列泵包含型号及所购型号技术性能参数

执行标准：GB/T9234-1997

本说明书同样适用于以此系列泵为主机的空化射流清洗机

三.结构特点

1.动力端：

驱动动力源有如下几种形式：电动机、汽油发动机或柴油发动机、液压马达、取力器（P.T.O） 。传动链接可以是输出轴、法兰、变速箱、联轴器、皮带轮等形式。   

2.液力端：

液力端由泵头,进液阀组,排液阀组、柱塞、填料函等组成。当柱塞在曲轴带动下做往复运动时，泵头工作腔内容积交替变化，带动进液阀组、排液阀组做相应的开或闭，通过调整节流阀或溢流阀，在输出端就形成高压液体流。



3.调压阀：

该阀起溢流定压和安全作用，使系统压力保持在设定值上，同时，该阀也用于保护高压系统免于超压，当超压时，自动打开泄流。调节该阀，可改变设定压力。因此，若只配置溢流阀和接头，可通过调整螺柱来调节泵压。但不许超过泵的额定压力。



四.泵的安装与管路要求

- 泵安装时应水平放置，安装前应仔细检查各部位，在完好无损的情况下方可进行安  装。

- 为了减少进水管路的水头损失，进水管路应尽可能短。并需用约2米长的软管来隔离机械振动。为保证工作可靠，要求有不低于泵头的倒灌水头，以保证泵的流量达到最大，进水管径应与泵头进水通道相匹配，并应斜放，避免产生气泡。

- 排出管路与泵也应采用高压胶管软连接，以减小震动。

- 为了维护方便，固定式泵的四周应留有一定的空间，以便进行维修、润滑等工作。

- 泵座必须用螺栓与基础固定时，须用垫铁调平，方可用螺栓紧固，如不平，不得强行紧固。

五.泵的润滑

- 请使用SAE 15W-40型润滑油或同等型号润滑油。如下为所推荐型号的润滑油：

- 冬季温度较低时，应无负荷运转20分钟以上, 使油温升高一些, 再逐步加负荷。

- 拆换柱塞和阀座等零件时，表面应涂以二硫化钼锂基润滑脂。

六.泵的运转

1.泵的检查：

A.新泵或停用时间较长的泵，使用前应检查各部分，洗净防锈油，检查各主要部件，不能有锈、划痕，如有，要用砂布打磨。严重锈蚀的零件应更换，检查个部分螺栓是否有松动。

B 曲轴箱内如不干净，应清洗后注入新润滑油。

C.各种密封件如有老化现象，应予以更换。

2.启动：

A.将规定的油注入曲轴箱，并检查油位。

 B.新泵或停用时间较长的泵，启动前应在联轴器处盘车，以检查各部件运转是否灵活。

  C.打开节流阀或脚踩阀（若没有配置节流阀则应松开调压阀）, 严禁带压启动!

D.注意电机输入端的转动方向应与机体上标明的方向一致。

  E.打开输入管道和输出管道的阀门。( 如输入端断水，将会烧毁柱塞)

F.输入和输出管道的接头必须拧紧，以免吸入空气。

G.检查中间杆与柱塞的连接母，不得松动。

 H.启动汽油机或电机。

  I.空载运行正常，可逐渐加压，如有异常声响及振动，要及时停车检查。

  J.应随时检查填料函，曲轴箱等部位是否发热，温度过高，应停车检查。

K.在运转中，如发现填料函漏水严重，可用扳手调整填料函压紧螺母，调整到微有滴漏为好。

L停机时，应先将压力逐渐降到 0位后，再断电或关闭柴油机，避免带压断电或关闭柴油机。

  M.泵如长期不用，可将油放空，洗净，涂以防锈油，在中间杆上涂黄油，松开全部盖、堵，打开各阀门(如溢流阀)。

N.调整好的溢流阀不得随意旋动，以免造成危险。杜绝超压使用。

七．系统使用

- 开机前的准备
开机前检查清洗机各部位螺钉、螺母是否有松动现象，泵轴箱内已加入SAE 15W-40型机油，需检查油位(正好漫过油镜中心点为益)。

- 进水管连接

高压柱塞泵无吸水能力，所以必须保证有持续的水源供给。将进水胶管套在泵体的进水口接头上，然后套上喉箍，拧紧喉箍，保证连接牢固且不漏气。然后将水管的另一端与水箱（水箱水位要高于进水口））或抽水泵连接，同时拧紧喉箍。进水管要求安装过滤器，以免吸入的杂质损坏高压泵。

- 出水管连接
把高压胶管的插入接头端与高压泵出水口上的快换接头相连；另一端与清洗枪相连。注意：高压水管不能绞结，尽量延展、拉直。

- 喷嘴连接

选择适当的喷嘴，首先将密封圈套入喷嘴螺纹的最内侧，将喷嘴顺时针拧在清洗枪枪头上，用扳手拧紧即可。

- 启动系统
检查进水管与出水高压管已经连接可靠，人员准备妥善，就可以启动汽油机。启动汽油机时首先确定燃油供给充足，将开关要是打到“on”位置，拔出风门，适当调大油门，旋转开关钥匙到“RUN”位置，待设备正常运转后，将风门关闭。观察一段时间，若设备运转良好，无异常响动，即可正常使用。首先适当加大油门，将红色阀门扳手向下完全开启，此时高压清洗枪将开始工作，通过控制油门大小即可控制压力大小。（第一次使用时高压胶管中含有空气，需将空气排放，可先将喷嘴拧下，保持开机状态，待清洗枪管处有水喷出已无气体时关机，再将喷嘴拧上，再重新开机使用）。

- 关机操作

当使用结束时，汽油或柴油机设备首先将红色阀门向上搬动关闭，适当降低油门，再将开关钥匙打到“OFF”位置即可。电机设备只需按下关闭按钮即可。为保证设备的使用寿命，我们建议在每次使用海水完成后，使用淡水对管路进行冲洗。

八.维护及保养

1. 传动部分：

A.新泵第一次运转20小时后，必须更换润滑油,每隔500小时换油，每隔1000小时更换阀门，更换柱塞密封及垫圈。

B.定期检查螺丝是否松动。

C.泵在运行过程中，润滑油温不得高于75℃,除特别注明外，输送介质温度不得高

于50℃。轴瓦式油温温升较快，若工作时间较长，应采取冷却措施。

 D.换油应在油热时进行，旧油要完全放净，擦净曲轴箱，发现有铁屑应用胶布粘    净，油不可过多，否则阻力增大，会增加油温。

 E.更换齿轮或曲轴轴瓦应通知生产厂家或请有机械维修经验的师傅维修，连杆与曲轴及滚针轴承的间隙也应视情况注意调整，应由有机械维修经验的师傅维修。

2. 填料函的维修：

  A.用钩扳手旋紧中间杆与柱塞的联接母，如果松动，将会损坏泵头及动力端。

  B.发现泄漏（压力下降10﹪）确认阀组及其它部位没有泄漏，喷嘴尺寸与初始状态相同，视为密封失效，应及时更换柱塞填料密封。

  C.应保护柱塞表面不受任何损伤。

3. 泵头的维护：

 A.要经常检查排液阀盖是否松动，若松动将会损坏进、排液阀组。

 B.经常检查泵头与溢流阀和节流阀（接头）的联接螺栓，以防高压液体泄漏。

 C.经常清洗吸入管道的过滤器，必须保证进液通畅。

  D.应定期检查进、排液阀组，若发现零件磨损，应及时更换。

 E,泵头与机体连接螺栓必须拧紧，保证泵头与机体之间的紧密连接。

- 注意事项:

   A. 清洗枪和高压胶管接口处，在压力超过15Mpa时，连接处应加防脱扣措施，以保证安全。

B．在压力为20MPa以下时，允许操作员戴手套手持；压力在20-35MPa时，应当借助肩托等双重安全措施； 压力超过35MPa时其射流作业需要安装在机械装置上，严禁手持操作。

九.保修期限

在用户遵守说明书的规定进行保管和使用的情况下, 从发货之日起一年内, 如制造

不良以致不能正常工作的, 本厂可免费修理. ( 易损件除外 )

十．开 箱 注 意 事 项

1. 开箱后, 按装箱单检查文件和附件是否齐全.

2. 观察是否有因运输而产生损坏的现象,以便妥善处理.

十一.故障排除一览表（供参考）

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃故障│                │                  │检查│                    │                        ┃

┃    │  检 查 部 位   │   检 查 方 法    │    │     标      准     │     修  理  方  法     ┃

┃现象│                │                  │周期│                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃吸入│ 1. 检查供水    │ 1. 证实供水有足够│经常│ 1. 吸入水量一定要多│ 1. 保证水箱内维持足够的┃

┃泵内│                │量的水。          │    │于排水量。          │水位，如果吸入水量仍然不┃

┃的水│                │                  │    │                    │足则应使用较大直径的管子┃

┃量不│                │                  │    │                    │或软管，以增加流量。    ┃

┃足  │                │                  │    │                    │                        ┃

┃    │ 2. 检查吸入过滤│ 2. 拆开吸入过滤器│经常│ 2. 过滤器网应清洁，│ 2. 清除所有杂质，如滤网┃

┃    │器中是否有杂质堵│检查过滤器滤网。  │    │保持无外部杂质。    │损坏，更换新网。        ┃

┃    │塞。            │                  │    │                    │                        ┃│       3. 泵头的部件可│ 4. 拆开泵头，检查│500 │4.吸入和排出阀及阀座│ 4. 如阀座及阀板有损坏或┃

┃    │能有损坏现象。  │各部件。          │小时│应无磨损、损坏或变形│变形的现象，则应更换。  ┃

┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃故障│                │                  │检查│                    │                        ┃

┃    │  检 查 部 位   │   检 查 方 法    │    │     标      准     │     修  理  方  法     ┃

┃现象│                │                  │周期│                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃    │ 4. 检查吸水管线│                  │    │ 5. 在无负荷压力时，│ 5. 将所有可能漏气处密封┃

┃    │是否漏气。      │                  │    │应无跳动。          │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

│    │1. 检查排出流量，按故障 1中所列方法和标准进行。                                          ┃

┃排出├────────┬─────────┬──┬──────────┬────────────┨

┃太低┃2. 压力表可能损 │ 2. 和另外表的读数│500 │ 2. 压力表的读数值应│ 2. 将损坏的压力表更新。┃

┃压力│坏。            │比较。            │小时│表示实际压力。      │                        ┃

┃, 而│ 3. 溢流阀漏水。│ 3. 检查调节螺栓。│需要│ 3. 调节螺栓没有全部│ 3. 按正确操作拧紧调节螺┃

┃且不│                │                  │时  │拧入。              │栓。                    ┃

┃能提│ 4. 检查溢流阀是│ 4. 拆卸并检查其情│500 │ 4. 溢流阀的阀芯及阀│ 4. 如损坏，须更新。如磨┃

┃高到│否泄漏。        │况。              │小时│座应无磨损及损坏。  │损，可重新研磨。        ┃

┃额定│ 5. 节流阀漏水。│ 5. 检查调节螺栓。│需要│ 5. 调节螺栓没有全部│ 5. 按正确操作拧紧调节螺┃

┃压力│                │                  │时  │拧入。              │栓。                    ┃

┃    │ 6. 检查节流阀是│ 6. 拆卸并检查其情│500 │ 6. 节流阀的阀芯及阀│ 6. 如损坏，须更新。如磨┃

┃    │否泄漏。        │况。              │小时│座应无磨损及损坏。  │损，可重新研磨。        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃排出│ 1. 水中有气泡。│ 1. 检查供水箱及输│必要│ 1. 来自水源的水中不│ 1. 应从远离空气夹带区处┃

┃水流│                │入管路是否漏气。  │时  │应有气泡。          │抽水。                  ┃

┃脉动│ 2. 泵的水源。  │ 2. 检查入口过滤器│必要│ 2. 入口过滤器一定要│ 2. 清除滤网上的杂质，保┃

┃    │                │吸入侧管线和软管。│时  │清洁，管路要有足够的│证管线处于良好状态。    ┃

┃    │                │                  │    │内径。              │                        ┃

┃    │ 3. 泵头部件故障│ 3. 拆开泵头检查各│必要│ 3. 阀片动作周期要稳│ 3. 变形的阀片和阀座要更┃

┃    │                │阀组，密封圈。    │时  │定，阀片和阀座要密封│换，密封差要重新研磨。  ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃进、│ 1. 检查是否变形│ 1. 拆开后检查。  │300 │ 1. 各部件应完整无损│ 1. 如有损坏，应及时更换┃

┃排液│及不均匀磨损。  │                  │小时│密封良好。          │                        ┃

┃阀片│                │                  │    │                    │                        ┃

┃及阀│ 2. 检查排液阀盖│ 2.拧紧相关螺纹   │    │ 2. 不能松动。      │ 2. 用扳手拧紧。        ┃

┃座断│是否松动。      │                  │    │                    │                        ┃

┃裂  │                │                  │    │                    │                        ┃

┃    │ 3. 检查进、排液│ 3. 与新弹簧比较。│300 │ 3. 弹力不得减退，不│ 3. 如有疲劳、裂缝、过多┃

┃    │阀组弹簧。      │                  │小时│能有裂缝和大量锈蚀。│锈蚀，必须更换。        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃填料│ 检查是否磨损。 │ 拆下，目测。     │无法│    填料不得损坏或有│    如果损坏或不均匀磨损┃

┃函的│                │                  │调节│不均匀磨损的迹象。  │严重，必须更换。        ┃

┃填料│                │                  │时  │                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃柱塞│ 1. 检查有无磨损│ 1. 拆卸后，用千分│300 │ 1. 柱塞外径应符合图│ 1. 磨损后直径若小于标准┃

┃    │                │尺测量。          │小时│纸要求。            │0.6 MM，应修复或更换。  ┃

┃    │ 2. 检查柱塞联接│ 2. 用扳手检查松紧│经常│ 2. 螺母应拧紧。    │ 2. 如松动，则用扳手拧紧┃

┃    │螺母。          │程度。            │    │                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃O 形│  检查是否磨损和│ 拆卸后目测       │300 │  不应有损坏和磨平点│ 如损坏，必须更新。     ┃

┃密封│损坏。          │                  │小时│                    │                        ┃

┃圈  │                │                  │    │                    │                        ┃

┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃故障│                │                  │检查│                    │                        ┃

┃    │  检 查 部 位   │   检 查 方 法    │    │     标      准     │     修  理  方  法     ┃

┃现象│                │                  │周期│                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃泵头│ 1. 检查螺栓是否│ 1. 用扳手检查松紧│50  │ 1. 任何部分不得松动│ 1. 紧固所有螺栓。      ┃

┃    │松动。          │程度。            │小时│                    │                        ┃

┃    │ 2. 检查有无异常│ 2. 用耳听        │经常│ 2. 不应有异常不规则│ 2. 拆卸，查找原因，更换┃

┃    │声响。          │                  │    │的声响。            │零件。                  ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃十字│    检查十字头销│    移动曲轴检查销│300 │                    │    间隙过大，则应更换。┃

┃头  │的状态。        │子的间隙。        │小时│                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃连杆│  检查连杆和曲轴│    前后橇动连杆。│300 │                    │    如果间隙大于则应更换┃

┃轴承│                │                  │小时│                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃连杆│ 1. 检查连杆螺栓│ 1. 用扳手检查松紧│200 │ 1. 不得有松动迹象。│ 1. 若不紧，必须拧紧。  ┃

┃螺栓│的紧固程度。    │程度。            │小时│                    │                        ┃

┃和锁│                │                  │    │                    │                        ┃

┃紧垫│ 2. 检查止动垫片│ 2. 橇动连杆以检查│200 │ 2. 止动垫片的角一定│ 2. 若松动，重新拧紧，弯┃

┃圈  │的状态。        │紧固程度。        │小时│要牢固地靠紧螺栓头和│曲垫片的角，靠紧螺栓和连┃

┃    │                │                  │    │连杆。              │杆。                    ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃曲轴│    检查是否有卡│    目测检查      │500 │    曲轴不得有过度的│    如不正常，应进行修理┃

┃    │滞磨损和金属氧化│                  │小时│磨损或其他异常声响。│                        ┃

┃    │皮痕迹。        │                  │    │                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃曲轴│  检查是否有异常│  用耳听          │经常│    不得有不规则或异│    如有异常，应拆卸检查┃

┃箱  │声响。          │                  │    │常的声响。          │排除故障。              ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃溢流│ 1. 起跳压力值。│ 1. 与压力标值对照│经常│    能维持额定压力起│ 2. 如起跳压力不符，应从┃

┃阀  │                │                  │    │跳。                │新调整起跳压力值。      ┃

┃    │ 2. 漏水        │ 2. 目测          │经常│    能正确起跳，但不│ 2. 拆开研磨阀芯、阀座  ┃

┃    │                │                  │    │漏水。              │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃节流│ 1. 泄流处漏水  │ 1. 目测          │经常│ 1. 能调节压力，但不│ 1. 拆开研磨阀芯、阀座  ┃

┃阀或│                │                  │    │漏水。              │                        ┃

┃脚踩│ 2. 手柄处漏水  │ 2. 目测          │经常│ 2. 能调节压力，但不│ 2. 调节大螺母，压紧密封┃

┃阀  │                │                  │    │漏水。              │圈。                    ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃润滑│ 1. 油量        │ 1. 目测油镜      │经常│ 1. 停车时，曲轴箱的│ 1. 油位不能过高，更不能┃

┃油  │                │                  │    │油位应在油镜中间。  │过低。                  ┃

┃    │ 2. 油的状态    │ 2. 从曲轴箱中取出│100 │ 2. 油应感觉滑溜，不│ 2. 每 200小时将箱内油排┃

┃    │                │少量油样，放在手指│小时│能有砂质或黏稠的感觉│净，洗净后重新装入新油。┃

┃    │                │中间摩擦，通过感觉│    │                    │                        ┃

┃    │                │判断油的状态。    │    │                    │                        ┃

┠──┼────────┼─────────┼──┼──────────┼────────────┨

┃吸入│  检查过滤网情况│    从过滤器上卸下│经常│    过滤器没有损坏，│    拆卸过滤器，清洗或更┃

┃过滤│                │滤网检查其情况。  │    │滤网保持清洁。滤网  │换损坏的部件。          ┃

┃器  │                │                  │    │ 目数  ≥80目      │    如供水较脏则应经常清 ┃

┃    │                │                  │    │                    │洗。                    ┃

┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

敬  告  用  户

为了做好本产品的跟踪服务, 建立产品档案, 请您在开始使用本泵组后, 尽快填写本反馈单, 寄回我司, 我司将建档存根, 定期与您联系。

谢  谢  您  的  合  作